全自动血小板功能分析仪及配套试剂公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号/人份 | 限价（人份/元） | 采购数量 | 报价（人份/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法） |  |  | 24.00 | 按需采购 |  |
| 2 | 血小板聚集功能检测试剂盒（ADP激活的比浊法） |  |  | 24.00 | 按需采购 |  |
| 3 | 血小板聚集功能检测试剂盒（COL激活的比浊法） |  |  | 24.00 | 按需采购 |  |
| 4 | 血小板聚集功能检测试剂盒（EPI激活的比浊法） |  |  | 24.00 | 按需采购 |  |
| 合计总金额（人份/元）备注：表中序号1-4四项投标总价最低价为中标人 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月16日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室  二零二五年一月十日

附件：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任的生产厂家、代理商或经销商。

2、投标人如为生产厂家，须提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商或经销商， 须提供在有效期内的《医疗器械经营许可证》，同时应提供所投标产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》、所投标产品的《医疗器械注册证》等有效证件；

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。（提供承诺函）

5、本项目合同期2年，设备质保期2年。

三、技术参数：

★1、仪器检测原理：光电比浊法（金标准）

★2、仪器注册证适用范围独具有血小板聚集检测功能，不受其他项目方法学影响 。

3、单台仪器测试通道：≥4个恒温测试通道。

4、样本位：≥24个；

5、样本用量：≥200ul

6、试剂用量：可根据不同诱导剂用量设置。

7、加样方式：仪器具有独立的加样针和试剂针，全自动无人值守。

8、温控精度：37±0.3℃。

9、仪器测量准确度、稳定性、通道一致性等误差均≤7%

10、数据采集：300S血小板聚集率实时动态连续采集。

★11、四种诱导剂检测试剂盒ADP、AA、COL、EPI为同一厂家，且分别具有不同试剂注册证号

12、单台检测速度：≥90个测试/小时。

★13、仪器质控要求：具有比浊法质控物，提供质控证书。

14、仪器可实现高、中、低值质控实验。

15、检测参数：报告60秒、180秒、300秒、最大聚集率和科研项目所需设定时间的聚集率，并可绘制动态聚集曲线。

16、设备最高限价1000元/台，免费提供样品测试杯、洗针液、清洗液

备注：以上设备★件必须满足，不能满足按无效标处理（★件需提供证明材料）